衡东县柿欢食品有限公司生猪定点屠宰项目

竣工环境保护验收综合意见

2025年7月19日，衡东县柿欢食品有限公司主持召开了《衡东县柿欢食品有限公司生猪定点屠宰项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有竣工验收报告编制单位衡阳市蓝天环保科技有限公司等，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组察看了项目现场；会上，建设单位介绍了项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工验收报告编制单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环评报告及批复文件，经讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模和主要建设内容

本项目位于湖南省衡东县荣桓镇长岭社区17组，总投资300万元，环保投资10万元，占比3.33%。项目年屠宰生猪1万头，总占地面积2400㎡，总建筑面积370㎡。主要建设内容包括待宰圈、屠宰车间、办公用房及配套公用工程、环保工程等。

（二）环保审批情况及建设过程

项目于2023年6月由衡阳市宇创工程咨询有限公司编制完成《环境影响报告表》，2023年8月9日取得衡阳市生态环境局衡东分局批复（东环评〔2023〕15号）。2023年8月开工建设，2024年9月建成并投入试运行；2024年4月1日取得排污登记回执，登记回执编号为91430424MAC4BAHB82001Y；2025年7月10日～11日完成竣工环保验收监测。

（三）投资情况

实际总投资300万元，其中环保投资10万元。

（四）验收范围

本次验收范围为环评批复中确定的全部工程内容，包括主体工程、环保设施及配套工程。

二、工程变动情况

对照环评报告、环评批复文件和实际建设情况，主要变动如下：

1. 废水去向调整：环评要求屠宰废水经格栅+隔油池+沉淀池（50m3）预处理后用作农肥，生活污水经化粪池（5m³）预处理后用作农肥；实际屠宰废水经格栅+隔油池+沉淀池（50m3）预处理后交由衡东元富农林综合开发有限公司综合利用，生活污水经化粪池（5m³）预处理后交由衡东元富农林综合开发有限公司综合利用，均不外排。

2. 设备数量微调：冷柜数量由环评设计2台减少为1台，增加了周转，不影响屠宰规模。

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），上述变动不属于重大变动。

三、污染防治设施建设情况

1. 废水：建设50m³/d地埋式污水处理设施（格栅+隔油池+沉淀池），屠宰废水和生活污水经处理后交由衡东元富农林综合开发有限公司综合利用，无外排。

2. 废气：待宰圈、屠宰车间、污水处理设施、固废暂存间等采取封闭、通风、喷洒生物除臭剂等措施，恶臭排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB 1455493）。

3. 噪声：选用低噪声设备，采取隔声、减震、合理布局等措施，厂界噪声达标。

4. 固废：猪粪、肠胃内容物综合利用；猪毛暂存于固废暂存间收集后外售做猪毛制品，格栅渣、生活垃圾由环卫部门清运；病死猪/病胴体、猪三腺废物暂存冷冻柜后交衡东县恒益生物科技有限公司无害化处置。

5. 环境管理制度：正在成立专门环保部门，制定环保责任制度和台账管理制度。

6. 应急预案：公司于2025年7月10日已提交企业事业单位突发环境事件应急预案豁免管理申请表，并在衡阳市生态环境局衡东分进行备案。

四、验收监测情况

湖南谱实检测技术有限公司于2025年7月10-11日开展验收监测，监测期间工况负荷为92.8%，符合验收条件。

1. 废水：无外排，未监测。

2. 废气：验收监测期间间，厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度均符

合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值。

3. 噪声：验收监测期间间，厂界东、南、西、北侧昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。

4. 固体废物：验收监测期间，项目所产生的猪三腺废物、病死猪/病胴体等暂存于冷冻柜，待积存一定数量后交由衡东县恒益生物科技有限公司进行处置。其余一般工业固废，如猪粪、肠胃内容物均交由衡东元富农林综合开发有限公司综合利用；猪毛暂存于固废暂存间收集后外售做猪毛制品，格栅渣及生活垃圾均交由环卫部门定期清运，日产日清，分类贮存、处置规范。

五、验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看项目现场环保措施落实情况，并经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，污染防治设施基本落实，具备环保设施竣工验收条件，验收组经过讨论，认为基本符合环保设施竣工验收要求，原则同意通过竣工环保验收。

六、报告修改意见

1. 补充除臭剂等原辅材料名称及存用量；

2. 细化说明污水处理站主要构筑物的各容积参数；

3.  核实项目各类固废产生量、处置措施及去向；核实猪毛等副产品的产生量、暂存位置、暂存时间和处理处置去向；细化固废暂存间、污水处理站的防渗措施及标识设置情况；

4. 完善“三同时”验收表，核实并补充工况证明，补充验收自评报告；

5. 完善相关附图、照片和附件。

七、对建设方的要求与建议

1. 强化环境管理，完善环保责任制度和台账管理，定期开展环保培训；

2. 加强除臭系统的日常维护，确保稳定运行。

验收专家组成员：

邓景衡（组长）、周耀辉、李大军（执笔）

日期：2025年7月19日